Kisüzemi almahámozó készülék

A készülék alkalmas különböző fajtáju és méretű alma

hámozására, előzetes válogatás nem szükséges

Főbb műszaki adatok:

Körvonalméretek: szélesség: 300mm, hosszuság 250mm,

magasság 600mm.

Anyaga:                 festett acélváz, saválló hámozófej,

Csapágyazás:        műanyag csuszócsapágyazás

Teljesítmény:        bruttó 70-80 kg/h.

Tömege:               10 kg.

Működés:

-   Az almahámozót asztallapra vagy e célból kialakított

állványzatra felerősítjük.

-   A hámozókést hátsó helyzetbe állítva az almát

felszurjuk a forgatótüskére.

-   A meghajtókar négyszeri kézi körbeforgatásával egy

alma hámozása és a tüskéről való eltávolítása

befejeződik.

A készülék tervezője és gyártója :

Tóthfalusi József gépgyártástervező techn.

4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy  Huba u. 1.sz.

Tel/Fax: (42) 477-010, 06 30 355-9263